1.项目名称：蒸汽防爆烘箱

2.标的内容、技术规格及数量：

2.1设备主要技术参数：

- 设备符合GMP标准

- 箱体外形尺寸：宽2300mm*深1200mm*高2000mm；

- 处理量：100~120Kg/h；

- 加热方式：蒸汽加热

- 使用温度：温升时间室温升至100度≤20分钟，50-110℃温度稳定控制在±2℃；

- 风机：防爆电机，风叶采用304不锈钢。功率：≧0.5+0.5=1.kw；循环风机风量：≧3000m³/h

- 干燥时间需设定时器可调

- 箱体保温层≧80MM，保温层内填充硅酸铝棉，箱体各保温部位都应该填充足实，不得外露。箱内设置100℃运行1小时，箱体外壁温度不高于室温5℃。

- 箱体内表面四方角均为圆弧过渡，交接处为球形角，无死角，易清洗。箱体外表无凹凸现象，平整光滑，美观。

- 烘箱门安装应垂直，门开关灵活，不卡滞，密封条无松动。

- 噪音：距离箱体1米，≤70分贝

- 排风口应装电动排风阀，可防止空气倒流。可进行定时强制排湿。

- 对流板可调节，可任意调节风口大小。

- 推车入烘箱的斜坡板，设计不能进入烘箱内。（此处设计请做详细说明）

2.2设备配置

| 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供应厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

空气过滤系统

| 进风过滤器 | 初、中、高效 | SUS304/无纺布/玻璃纤维 | 1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排风过滤器 | 初、中效 | SUS304/无纺布 | 1套 |  |  |

主体

| 内胆 | 板厚1.5mm | SUS304 | 1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外封 | 板厚1.2mm | SUS304 | 1套 |  |  |
| 门 | 内板厚1.5mm 外板厚1.2mm | SUS304 | 1套 |  |  |
| 门铰链 | 10寸 | SUS304 | 1套 |  |  |
| 门把手 | / | SUS304 | 1套 |  | 开关门应设计简单方便 |
| 百叶窗 | 1.0mm | SUS304 | 1套 |  | 不能有毛刺 |
| 保温材料 | 80mm | 硅酸铝棉 | 1套 |  |  |
| 泄爆膜 | / | SUS304 | 1套 |  |  |

加热器

| 蒸汽换热器 | 20m2 | SUS304 | 1套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气动角座阀 | DN20 | SUS304 | 1件 |  |  |

风机

| 循环风机 | 电机防爆,风叶采用304不锈钢 | SUS304 | 1台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排湿风机 | 电机防爆,风叶采用304不锈钢 | SUS304 | 1台 |  |  |

烘车、盘

| 烘盘 | 460*640*45 0.5mm | SUS304 | 48只 |  | 卷边，镜面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘车 |  | SUS304 | 2辆 |  |  |

控制系统

| 控制柜 |  | SUS304 | 1件 |  | 防爆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要电气元件 |  |  | 1套 | 正泰，或德力西同等品牌 | 要有定时声音报警 |
| 热电阻 |  |  | 1套 |  |  |

3.交货期和交货地点：

3.1项目工期：合同生效后20天内设备交货，安装3天内完成。

3.2交货地点：福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。

4.验收方式：根据URS中的要求，连续生产3天。各项指标稳定，既验收合格。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价30%，作为合同定金.设备发货时并收到13%增值税专票，再付合同总价的60%。余10%作为质保金，余款在乙方验收合格后一年后付清。

6.违约责任：中标人未按期交货或所交的货物品种、型号、规格、质量等主要指标不符合招标文件规定的，须向招标人赔偿货款总额5%的违约金。在不影响招标人生产经营的情况下由中标人负责返工并承担相关费用，包括但不限于所产生的运输、配件、人工等费用。若中标人因产品质量问题影响招标人生产和销售，招标人有权终止合同，且所造成的损失按招标人实际发生的损失额由中标人承担赔偿责任。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。

8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票结算。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1 本次招标采用低价中标方法确定中标候选人。

9.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

10.2非生产单位投标必须出具生产单位的代理证书。

11.开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间及地点：2021年8月25日15:00,水仙药业（建瓯）股份有限公司三楼会议室公开开标。

11.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2021年8月25日15:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司工程设备部。收件人：刘素华，联系电话：18020923338。

12.投标保证金：

12.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金5000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯市支行、账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕项目验收后予以全额退还。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3中标人将该项目转包他人的；

12.6.4中标人交货的设备不符合约定的主要技术、质量要求、负责返工后仍然达不到标准，无法执行合同的；

12.6.5 其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

13.2第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第9条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

13.3第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、技术参数、电气配件清单表、材料材质证明、技术协议参数表、技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等，并分别加盖公章。

13.4第三部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.5除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13.6 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

14.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

15.发布招标公告媒体：

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn

福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

联系方式： 0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

18020923338刘素华(技术交流)

水仙药业（建瓯）股份有限公司                                     2021年8月11日

投标诚信承诺书

我方为投标方，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。

六、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

- 报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：

联系人：              电话：               传真：

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。

4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。

5、售后服务方式或特殊承诺条款：

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。

（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

| 名 称 | 技术规格及说明 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价人：（签字盖章）                            年   月   日